ŚLEPY KOSZTORYS

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego

pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie

Inwestor  ………………………….Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa

Męczennika w Kobylinie ul. Kościelna 9, 63-740 Kobylin

Nazwa inwestycji ........................... Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania

związane z odrestaurowaniem kościoła parafialnego

Nazwa obiektu ................................ Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Stanisława

Biskupa Męczennika w Kobylinie ul. Kościelna 9,

63-740 Kobylin

Rodzaj robót ……………………   Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania

przy zabytku

Składniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej ...................

Poziom cen materiałów .................................

Koszty zakupu materiałów.............................

Poziom cen sprzętu .......................................

Narzut kosztów pośrednich ...........................

Zysk od R + S + Ko ......................................

Data opracowania kosztorysu.                      2024 roku

Kosztorys sporządził .......................

Wartość kosztorysowa robót netto:                     zł

Podatek VAT  23%                                              zł

Ogólna wartość robót brutto:                               zł

(Słownie: 00/100 brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiał | Sprzęt | Kp | Kz M | Z | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość Netto |  |  |  |  |  |  |  |

(Słownie:   00/100 netto)

Sporządził:

KOSZTORYS

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego

pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m2  powierzchni .

| Lp. | Nr pok. Katalog | ## Opis i obmiar robót |  | Cena Jedn. | Wartość |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R |  | M |  | S |
| 1) | KNR 4-01 1202 09 | Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża Obmiar jak poz. I.pkt.1przedmiaru – odjąć usunięte tynki przyziemia pkt.3 przedmiaru = 1267,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | KNR 4-01 Tabl.1202 07 | Impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów. Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 3 = 76,75 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | TZKNBK Cz. VIII Poz. 50 | Położenie mineralnej warstwy tynków renowacyjnych w miejscach usuniętych tynków Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 3 = 76,75 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | TZKNBK Cz. VIII Poz. 64 70 | Przetarcie tynków ścian zaprawą drobnoziarnistą w celu wzmocnienia i ujednolicenia powierzchni tynków pod malowanie z przefilcowaniem powierzchni. Obmiar jak Poz. I. pkt. 1 przedmiaru = 1344,57 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | TZKNBK Cz. XV Poz. 4 Pkt. 14 | Zagruntowanie całej powierzchni tynków ścian i powierzchni stropów gruntownikiem syntetycznym pod malowanie. Obmiar jak poz. I. pkt. 1 i 2 przedmiaru = 1659,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | TZKNBK Cz. XV Poz.20 i 21 | Malowanie dwukrotne powierzchni ścian, detali architektonicznych i powierzchni stropów w trzech kolorach, Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 1659,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | TZKNBK CZ.XV-VI Poz.52 | Oczyszczenie, szlifowanie na mokro i umycie lakierowanej powierzchni drewna na stropie. Obmiar jak poz. II. Przedmiaru = 198,09m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | TZKNBK CZ.XV-VI Poz.51 | Lakierowanie powierzchni drewnianych stropu. Obmiar jak poz. II. Przedmiaru = 198,09 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | TZKNBK Cz. VIII Poz. 18 i 27 | Skucie tynków i odkrycie średniowiecznych detali oraz kształtek ceramicznych portalu do zakrystii. Obmiar – zestaw. przedmiaru III.= 26,16 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | TZKNC Cz.N-K/VI Tab.3 Poz.3 | Uzupełnianie ubytków w miejscach uszkodzeń średniowiecznych detali ceramicznych i spoin z zastosowaniem kitów podbarwianych w masie na kolor otoczenia Obmiar jak wyż. = 26,16 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | TZKNC Cz.N-K/VI Tab. 2 Poz. 3 | Impregnacja wzmacniająca i zabezpieczająca strukturę całej powierzchni średniowiecznych, ceramicznych detali architektonicznych Obmiar jak wyż. = 26,16 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | KNR 2- 02 1605 04 08 | Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Obmiar jak poz. VI. przedmiaru = 1759,79 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem : NKp R i S 68,6 % Kz M 7,6 % Zysk R i S 11,7 % | R |  |  |  | S |  |

Wartość kosztorysowa robót netto:

(Słownie:   /100 netto)

ZESTAWIENIE POWIOERZCHNI PRZEDMIARU

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego

pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie

- Powierzchnia tynków do malowania

- powierzchnia tynków ścian  =                                         1674,29 m2

-  potrącenia otworów okiennych, drzwiowych,

arkad, ołtarzy i innych  =                                                -  329,72 m2

________________ __________________

1344,57 m2

- Powierzchnia płaszczyzny stropów nawy

i prezbiterium  =                                                                315,25 m2

- Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach

usuniętych  zasolonych, zagrzybionych

i zawilgoconych tynków w części przyziemia =                 76,75 m2

- Powierzchnie belek stropowych i wsporników

- Powierzchnia drewna: stropy belkowe oraz

wsporniki przyścienne   =                                                                          198,09 m2

- Wątek ceglany do konserwacji  =                                       26,16 m2

- Rusztowanie w prezbiterium, łuku tęczowym i nawie

143,37 + 141,87 + 438,28 + 815,29 + 220,98  =              1759,79 m2