Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego

pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie

- Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym  z drobną naprawą podłoża

- 1267,82 m2

- Impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów.

- 76,75  m2

- Położenie mineralnej warstwy tynków renowacyjnych w miejscach usuniętych tynków

-  76,75  m2

- Przetarcie tynków ścian zaprawą drobnoziarnistą w celu wzmocnienia i ujednolicenia powierzchni tynków pod malowanie z przefilcowaniem powierzchni.

- 1344,57 m2

- Zagruntowanie całej powierzchni  tynków ścian i powierzchni stropów gruntownikiem syntetycznym pod malowanie.

- 1659,82 m2

- Malowanie dwukrotne powierzchni ścian, detali architektonicznych i powierzchni stropów  w trzech kolorach,

-  1659,82 m2

- Oczyszczenie, szlifowanie  na mokro i umycie lakierowanej powierzchni drewna  na stropie.

- 198,09m2

- Lakierowanie powierzchni drewnianych stropu.

- 198,09 m2

- Skucie tynków i odkrycie średniowiecznych detali oraz kształtek ceramicznych portalu do zakrystii.

- 26,16 m2

- Uzupełnianie ubytków w miejscach uszkodzeń średniowiecznych detali ceramicznych i spoin z zastosowaniem kitów podbarwianych w masie na kolor otoczenia

- 26,16 m2

- Impregnacja wzmacniająca i zabezpieczająca strukturę całej powierzchni  średniowiecznych, ceramicznych detali architektonicznych

- 26,16 m2

12. Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i

restauratorskich.

- 1759,79 m2